聲光互動音樂播放器

- 摘要

本專案使用 FPGA 設計一套聲音錄製、儲存、播放系統。此專案使用DE2-115上附有的 Audio CODEC WM8731 進行聲音輸入與輸出的編、解碼，取樣頻率設定為 44.1kHz，資料格式為 16 bit。另外加入Sound Level Detection 將音量強度顯示於LEDR上。功能描述及設計如下：

- 錄音：聲音資料會先暫存在 SRAM 中，經由使用者確認後再寫入 FLASH 作為永久儲存。

- 播放：系統會從記憶體讀取音訊資料並輸出至 Audio CODEC，同時對播放中的音訊訊號進行Sound Level Detection，並將當下聲音強度顯示於LEDR上。

- 使用者可透過 BUTTON 或 SW 操作系統，並由 16×2 LCD 顯示目前模式與操作提示。

本專案整合音訊處理、記憶體控制、LCD 顯示、LED 顯示與 FPGA 狀態機設計，達成一套具有互動性的數位音訊應用系統。

- 方塊圖

- 電路結構或HDL

- 成果

完成一套以 Terasic DE2-115 為平台的 FPGA 錄音與播放系統。系統使用 WM8731 Audio CODEC 進行聲音輸入與輸出，並以 FPGA 控制音訊資料流、SRAM 暫存、FLASH 儲存，以及 LCD、HEX、LEDR 等人機介面。

音訊輸入的部分，可選擇使用Line-in或Mic-in，利用WM8731專換音訊資料以FPGA處理後將資料寫入SRAM中暫存。

資料儲存的部分，系統要錄音或撥放時，都需先藉由SRAM當作暫存，儲存時須先打勘SW3以解鎖FLASH的寫入限制，避免誤寫入。因FLASH的大小為SRAM的4倍，因此將FLASH切成4個SLOT，讓錄音可儲存在不同區段。每個SLOT包含header，用於紀錄有效標記，資料長度等，判斷該SLOT內容是否有效。

播放紀錄的部分，按下KEY2後，系統會在驗證過header內容有校後，將所選的SLOT內容載入至SRAM中，並將音訊資料傳送給DAC撥放，並計算音量強度後顯示在LED上。

人機介面的部分，使用KEY、SW、LCD、HEX與LED整合，KEY[1]負責錄音與停止錄音，KEY[2]負責載入及撥放，KEY[3]依狀態執行儲存、確認或取消。LCD顯示系統狀態與操作提示，LEDR[17:0]依照目前音訊震幅顯示音量，並SW0開關、SW[7:0]濤整靈敏度。

- 結論

這次的專案中，利用了官方給的DEMO中取得的IP，驅動I2C、I2S等介面控制WM7831，也在其中利用SRAM、FLASH等存儲聲音資訊。雖然在官方DEMO中有直接在FPGA中建立CPU，直接使用CPU控制相關的邏輯，因此在這個專案中直接使用FSM控制，並加入了會跟著音量大小跳動的LED陣列，增加了撥放時的互動性。